Guide för att installera firmware eller ny papperstyp i t920 och t1500

Firmware

- Starta en webbläsare och skriv in http://skrivarensHOSTNAME  och tryck enter

- Gå till Setup > Firmware Update > Manual firmware update

- Klicka på Välj fil och välj filen MRYMFP_02_00_02.5.fmw

- Klicka på Update

- Klicka på Välj fil och välj filen MRY_02_00_03.4-INCR-MRYMFP_02_00_02.5.fmw

- Klicka på Update

Installera ny papperstyp

- Starta en webbläsare och skriv in http://skrivarensHOSTNAME  och tryck enter

- Gå till Setup > Paper management

- Klicka på Välj fil och välj filen HP_T1500_PlainPaperRetail_v2.oms

- Klicka på Update

- Starta om skrivaren efter uppdateringen är klar

- När skrivaren startat, öppna pappersluckan så pappret matas ut

- Mata i pappret igen och välj papperstypen Custom > Plain Retail Paper

Vid rullbyte

Sätt i rullen

Välj papperstyp
Custom > Plain paper Retail

Tips: Klistra fast en papperslapp på skrivaren som säger att vid pappersbytet ska ovanstående papperstyp väljas.

Rensa listan över papperstyper

- Starta en webbläsare och skriv in http://skrivarensHOSTNAME  och tryck enter

- Gå till Setup > Paper management > Show/Hide Papers

- Markera alla pappersstorlekar förutom Plain paper Retail och flytta över de till Hidden paper list och klicka på Apply